| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами): |  |  |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Офісний гістероскоп (код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код НК 024:2023: 36628 - Гістероскоп жорсткий) ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-06-004106-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля обладнання здійснюється для жіночої консультації консультативно-діагностичного центру КНП «Міська поліклініка № 21» ХМР з метою покращення якісної та ефективної медичної допомоги жінкам. Медико-технічні вимоги Комплектація: Найменування; Кількість, шт.. Офісний гістероскоп; 1. Тубус гістероскопа; 1. Жорсткий затискач для гістероскопії (для захвату чужорідних тіл); 1. Жорсткий затискач для гістероскопії (для біопсії); 1. Жорсткий затискач для гістероскопії («ловилка»); 1. Жорсткий затискач для гістероскопії (ножиці); 1. Ковпачок для гістероскопії; 1. Одноразовий захисний чохол для кабелю та голівки ендоскопічної камери; 10. Медико – технічні параметри: Офісний гістероскоп. зріз дистальної частини: не менше 30°. довжина робочої частини: не менше 300 мм. зовнішній діаметр: не більше 2,9 мм. До комплектації офісного гістероскопу мають входити наступні інструменти:. Тубус гістероскопа - 1 штука. канал для ендоскопа діаметром: не більше 2,9 мм. інструментальний канал для інструментів: не більше 5 Fr. Жорсткий затискач для гістероскопії - 1 штука. діаметр робочої частини: не менше 5 Fr. довжина робочої частини: не менше 370 мм. форма браншей: для захвату чужорідних тіл. тип робочої частини: жорсткий. Жорсткий затискач для гістероскопії - 1 штука. діаметр робочої частини: не менше 5 Fr. довжина робочої частини: не менше 370 мм. форма браншей: для біопсії. тип робочої частини: жорсткий. Жорсткий затискач для гістероскопії - 1 штука. діаметр робочої частини: не менше 5 Fr. довжина робочої частини: не менше 370 мм. форма браншей: "ловилка". тип робочої частини: жорсткий. Жорсткий затискач для гістероскопії - 1 штука. діаметр робочої частини: не менше 5 Fr. довжина робочої частини: не менше 370 мм. форма браншей: ножиці. тип робочої частини: жорсткий. Ковпачок для гістероскопії - 1 штука. придатний для інструментальних каналів діаметром від 5 Fr до 7 Fr. Одноразовий захисний чохол для кабелю та голівки ендоскопічної камери - 10 штук. довжина: не менше 2500 мм. наявність фіксаторів з обох кінців. упаковка: стерильна, одноразова. Обладнання повинно бути внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку. Обладнання та інструменти, що входять до його комплектації, мають бути новими та такими, що не були у використанні. Дата виробництва — не раніше 2024 року. Гарантійний строк (термін) експлуатації обладнання повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення його в експлуатацію, а гарантійний термін обслуговування багаторазових інструментів, що входять до комплектації обладнання, має становити не менше 6 місяців з дати введення обладнання в експлуатацію. З метою попередження поставки фальсифікатів Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника або уповноваженого представника виробника на території України, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, в належній якості, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі та номер оголошення про проведення закупівлі. Доставка обладнання, навантажувально-розвантажувальні роботи, введення його в експлуатацію та інструктаж медичного персоналу на робочому місці по роботі з обладнанням здійснюється силами Постачальника та за його рахунок. Обсяг закупівлі складає: 1 комплект Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з урахуванням Особливостей, визначених постановою КМУ №1178 від 12.10.2022 (зі змінами). Строк поставки: до 25 грудня 2025 року. Місце поставки: 61037, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасенка Георгія, будинок 126. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): кошти від надання платних медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій. Розрахунок очікуваної вартості закупівлі товару здійснюється з урахуванням вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Розрахунок очікуваної вартості товару було здійснено шляхом визначення середньої ціни на ринку за результатами отриманих комерційних пропозицій від трьох постачальників. Очікувана вартість закупівлі складає 150 420,00 грн. |