| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами): |  |  |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з поточного ремонту рентгенівської діагностичної системи «BACCARA 90/20» (зав.№ G0780277, 2008 рік випуску) (код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання) ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-14-002191-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля послуг здійснюється для відновлення працездатності рентгенівської діагностичної системи «BACCARA 90/20», що знаходиться у рентгенологічному відділенні КНП «Міська поліклініка № 21» ХМР, з метою забезпечення поточного функціонування закладу та для можливості своєчасного та повного діагностування та дослідження хвороб та патологій у пацієнтів поліклініки. Технічне завдання: № з/п; Перелік послуг. 1.; Виконання робіт по заміні рентгенівського випромінювача. 1.1.; Демонтаж рентгенівського випромінювача, який вийшов з ладу, з телекерованного стола-штативу. 1.2.; Монтаж та підключення нового рентгенівського випромінювача. 2.; Заміна рентгенівського пристрою живлення із пультом керування. 2.1; Демонтаж пристрою живлення разом з пультом керування, який вийшов з ладу. 2.2; Монтаж та підключення нового пристрою живлення. 2.2.1; Монтаж та підключення нового пульта керування пристрою живлення. 2.2.2; Монтаж та прокладка сигнальних кабелів. 2.2.3; Калібрування рентгенівської трубки з пристроєм живлення. 2.3; Налаштування роботи системи обертання аноду рентгенівської трубки. 2.4; Налаштування системи розжарення малого та великого фокусу рентгенівської трубки. 2.5; Роботи по синхронізації сигналів пристрою живлення зі столом-штативом. 2.6; Зведення полів світлового та рентгенівського випромінювання. 3.; Пуско-налагоджувальні роботи після проведення ремонту. 4.; Перевірка працездатності обладнання в цілому та введення його в експлуатацію. 5.; Утилізація джерела іонізуючого випромінювання (рентгенівської трубки, яка вийшла з ладу) та оформлення супровідної документації. УВАГА: Для проведення поточного ремонту рентгенівської діагностичної системи «BACCARA 90/20» (зав.№ G0780277, 2008 рік випуску) Випромінювач рентгенівський діагностичний ИРД-1 надає ЗАМОВНИК. Вартість послуги має включати вартість витратних матеріалів та запасних частин для проведення ремонту (крім тих що надає для проведення поточного ремонту Замовник). Запасні частини (обладнання, матеріали, тощо), які будуть використані під час надання послуг, повинні відповідати рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, та мають бути введені в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. (Ця вимога не застосовується до Випромінювача рентгенівського діагностичного ИРД-1 у зв’язку з тим, що для проведення поточного ремонту це обладнання надає Замовник). Виконавець має приступити до виконання робіт (надання послуг) протягом 5 робочих днів з дня підписання договору. Учасник має надати документи, що підтверджують кваліфікацію інженерного персоналу, а саме копії посвідчень працівників, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань «Правил із забезпечення радіаційної безпеки з питань використання джерел іонізуючого випромінювання», а також копію діючої ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання Обсяг закупівлі складає: 1 послуга Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з урахуванням особливостей, визначених ПКМУ №1178 (зі змінами)). Строк надання послуг: до 15 серпня 2024 року. Місце надання послуг: 61037, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасенка Георгія, будинок 126. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): кошти від надання платних медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій. Розрахунок очікуваної вартості по закупівлі послуг здійснюється з урахуванням вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Розрахунок очікуваної вартості послуг було здійснено шляхом надсилання запитів цінових пропозицій на проведення поточного ремонту рентгенологічного обладнання трьом підприємствам, які мають ліцензію державної інспекції ядерного регулювання України на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання та отримання комерційних (цінових) пропозицій від них. Визначалася очікувана ціна послуги як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де: Цод; -; очікувана ціна за одиницю;. Ц1, Цк; -; ціни, отримані від постачальників;. К; -; кількість цін, отриманих від постачальників.. Очікувана вартість закупівлі складає 602 000,00 грн. |