| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами): |  |  |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Рентгенівський випромінювач з рентгенівською трубкою (код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код НК 024:2023: 16604 - Рентгенівська трубка) ідентифікатор закупівлі: UA-2024-05-27-003088-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля обладнання здійснюється для ремонту рентгенівської діагностичної системи «BACCARA 90/20», що знаходиться у рентгенологічному відділенні КНП «Міська поліклініка № 21» ХМР, з метою забезпечення поточного функціонування закладу та для можливості своєчасного та повного діагностування та дослідження хвороб та патологій у пацієнтів поліклініки. Медико-технічні вимоги: Найменування; Вимога. Випромінювач:; металевий захисний кожух, в якому встановлена рентгенівська трубка. Рентгенівська трубка:. Тип трубки; з обертовим анодом. Швидкість обертання аноду; не менше 3000 обертів на хвилину. Тепломісткість аноду, kJ; 170. Максимальна напруга рентгенівської трубки, кВ; не менше 150. Велика фокусна пляма; не більше 1,2 мм, потужність не менше 54 кВт. Мала фокусна пляма; не більше 0,6 мм, потужність не менше 22 кВт. Загальна фільтрація; не менше 2,5 мм Al/80kV. Обладнання повинно бути внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Гарантійний термін обладнання повинен складати не менше 6 місяців з моменту вводу його в експлуатацію. Обладнання повинно відповідати національним та/або міжнародним стандартам, а також медико – технічним вимогам, встановленим у Тендерній документації. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна бути підтверджена оригіналом листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування. Доставка обладнання та навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюється силами Постачальника та за його рахунок. Після перевірки роботи обладнання у разі виявлення несправності обладнання Постачальник зобов’язується за власний рахунок усунути недоліки. Обладнання має бути сумісним із рентгенівською діагностичною системою «BACCARA90/20» 2008 року випуску. Обсяг закупівлі складає: 1 штука Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з урахуванням особливостей, визначених ПКМУ №1178 (зі змінами)). Строк поставки: до 31 липня 2024 року. Місце поставки: 61037, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасенка Георгія, будинок 126. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі складає 240 000,00 грн. Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): кошти від надання платних медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій. Розрахунок очікуваної вартості закупівлі товару здійснюється з урахуванням вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Розрахунок очікуваної вартості товару було здійснено шляхом вивчення даних ринку з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з прайс-листів на момент вивчення ринку, а також шляхом отримання комерційних пропозицій від трьох постачальників. |